ПАСПОРТ 
Круглая индукционная лампа Steckermann

| Комплект поставки. В комплект поставки входят: - Индукционная лампа круглая – 1шт - Эпра – 1 шт - Паспорт - 1шт - Упаковка - 3шт Назначение Индукционная низкочастотная круглая лампа, предназначена для общего освещения административно-общественных и производственных зданий и рассчитана для работы в сети переменного тока 220 В (±5%) 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97 Техническое обслуживание Заменить перегоревшую лампу или дроссель. Правила хранения Индукционные лампы должны храниться в помещениях при температуре воздуха от -50 С до +50 С и относительной влажности не более 60% Транспортирование Индукционные лампы в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта или в контейнерах любым видом транспорта. При перевозке, погрузке и выгрузке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений индукционных ламп, соблюдая требования манипуляционных знаков Гарантийные обязательства Гарантия на индукционную лампу 60 месяцев, со момента установки лампы. Срок службы индукционных ламп в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет. В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока, следует обратиться к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу: ООО «ЭнергоПорт» 656922, Алтайский край, г. Барнаул ул. Попова 181е, 2 этаж. Тел.: +7 (3852) 50-14-72, e-mail: info@energoport.com, web: www.energoport.com Дата выпуска. Количество. Контролёр. Упаковщик. Свидетельство о приёмке Лампа соответствует ТУ и признана годной к эксплуатации. | Схема лампы Схема балласта Схема подключения |
| --- | --- |

Технические характеристики

Артикул и характеристики

| Название изделия | Мощность (W) | Фактическое потребление (W) | Индекс цветопередачи (CRI) | Lm/W | Световой поток (Lm) | Фотопическая эффективность VEL (Флм/Вт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICL 40/850 | 40 | 40 - 42 | >80 | 65 - 70 | 2800 | 5488 |
| ICL 60/850 | 60 | 60 - 63 | >80 | 70 - 75 | 4500 | 8820 |
| ICL 80/850 | 80 | 80 - 84 | >80 | 70 - 75 | 6000 | 11760 |
| ICL 100/850 | 100 | 100 - 104 | >80 | 70 - 75 | 7500 | 14700 |
| ICL 120/850 | 120 | 120 - 125 | >80 | 75 - 80 | 9600 | 18816 |
| ICL 150/850 | 150 | 150 - 156 | >80 | 75 - 80 | 12000 | 23520 |
| ICL 200/850 | 200 | 200 - 208 | >80 | 80 - 85 | 17000 | 33320 |
| ICL 250/850 | 250 | 250 - 258 | >80 | 80 - 85 | 21250 | 41650 |
| ICL 300/850 | 300 | 300 - 310 | >80 | 80 - 85 | 25500 | 49980 |

Размеры круглых ламп (ICL)

| Мощность (W) | A | B | C | D | H | L | Ф | Вес нетто (кг/шт) | Вес брутто (кг/шт) | Размер упаковки 1шт. (L*W*H/mm) | Размер коробки (L*W*H/mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 16 | 93 | 9 | 143 | 75 | 168 | 152 | 0,44 | 0,65 | 192*159*94 | 500*410*500 |
| 60 | 48 | 70 | 3,5 | 173 | 79,5 | 203 | 180 | 0,63 | 0,8 | 214*196*102 | 436*600*525 |
| 80 | 48 | 110 | 3,5 | 213 | 79,5 | 243 | 214 | 0,68 | 0,94 | 252*224*95.5 | 525*470*505 |
| 100 | 48 | 110 | 3,5 | 213 | 79,5 | 243 | 214 | 0,68 | 0,94 | 252*224*95.5 | 525*470*505 |
| 120 | 48 | 170 | 3,5 | 273 | 79,5 | 303 | 274 | 0,77 | 1,2 | 314.5*287*96 | 647*586*505 |
| 150 | 48 | 190 | 3,5 | 293 | 79,5 | 323 | 293 | 0,82 | 1,2 | 343.5*304*96 | 705*613*505 |
| 200 | 53 | 201 | 3,5 | 314 | 90 | 349 | 314 | 1,02 | 1,5 | 353*322*107 | 667*367*560 |
| 250 | 53 | 219 | 3,5 | 332 | 90 | 367 | 325 | 1,1 | 1,7 | 377*342*102 | 710*400*540 |
| 300 | 53 | 277 | 3,5 | 390 | 90 | 425 | 388 | 1,2 | 1,9 | 445*400*95 | 825*470*505 |

Балласт

| Название изделия | Мощность (W) | Входной ток (A) | Размер балласта (mm) | Вес нетто (кг/шт) | Вес брутто (кг/шт) | Размер упаковки 1шт (L*W*H/mm) | Размер коробки (L*W*H/mm) | Кол-во в 1 коробке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STN - Ballast 100W | 100 | 0.40-1.13 | 165.3*96*56.5 | 0,6 | 0,68 | 195*100*65 | 540*220*160 | 10шт |
| STN - Ballast 120W | 120 | 0.47-1.14 | 165.3*96*56.5 | 0,6 | 0,68 | 195*100*65 | 540*220*160 | 10шт |
| STN - Ballast 150W | 150 | 0.58-1.40 | 165.3*96*56.5 | 0,6 | 0,68 | 195*100*65 | 540*220*160 | 10шт |
| STN - Ballast 200W | 200 | 0.78-1.90 | 212*114*63 | 1 | 1,1 | 230*120*70 | 640*260*170 | 10шт |
| STN - Ballast 250W | 250 | 0.97-2.50 | 212*114*63 | 1 | 1,1 | 230*120*70 | 640*260*170 | 10шт |
| STN - Ballast 300W | 300 | 1.60-2.70 | 212*114*63 | 1 | 1,1 | 230*120*70 | 640*260*170 | 10шт |