ПАСПОРТ 
Прямоугольная индукционная лампа Steckermann

| Комплект поставки. В комплект поставки входят: - Индукционная лампа прямоугольная – 1шт - Эпра – 1 шт - Паспорт - 1шт - Упаковка - 3шт Назначение Индукционная низкочастотная прямоугольная лампа, предназначена для общего освещения административно-общественных и производственных зданий и рассчитана для работы в сети переменного тока 220 В (±5%) 50 Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97 Техническое обслуживание Заменить перегоревшую лампу или дроссель. Правила хранения Индукционные лампы должны храниться в помещениях при температуре воздуха от -50 С до +50 С и относительной влажности не более 60% Транспортирование Индукционные лампы в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта или в контейнерах любым видом транспорта. При перевозке, погрузке и выгрузке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений индукционных ламп, соблюдая требования манипуляционных знаков Гарантийные обязательства Гарантия на индукционную лампу 60 месяцев, с момента установки лампы. Срок службы индукционных ламп в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет. В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока, следует обратиться к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу: ООО «ЭнергоПорт» 656922, Алтайский край, г. Барнаул ул. Попова 181е, 2 этаж. Тел.: +7 (3852) 50-14-72, e-mail: info@energoport.com, web: www.energoport.com Дата выпуска. Количество. Контролёр. Упаковщик. Свидетельство о приёмке Лампа соответствует ТУ и признана годной к эксплуатации. | Схема лампы Схема балласта Схема подключения |
| --- | --- |

Технические характеристики

Артикул и характеристики

| Название изделия | Мощность (W) | Фактическое потребление (W) | Индекс цветопередачи (CRI) | Lm/W | Световой поток (Lm) | Фотопическая эффективность VEL (Флм/Вт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRL40/850 | 40 | 40-42 | >80 | 65 - 70 | 2800 | 5488 |
| IRL60/850 | 60 | 60-63 | >80 | 70 - 75 | 4500 | 8820 |
| IRL80/850 | 80 | 80-84 | >80 | 70 - 75 | 6000 | 11760 |
| IRL100/850 | 100 | 100-104 | >80 | 70 - 75 | 7500 | 14700 |
| IRL120/850 | 120 | 120-125 | >80 | 75 - 80 | 9600 | 18816 |
| IRL150/850 | 150 | 150-156 | >80 | 75 - 80 | 12000 | 23520 |
| IRL200/850 | 200 | 200-208 | >80 | 80 - 85 | 17000 | 33320 |
| IRL250/850 | 250 | 250-258 | >80 | 80 - 85 | 21250 | 41650 |
| IRL300/850 | 300 | 300-310 | >80 | 80 - 85 | 25500 | 49980 |

Размеры прямоугольных ламп (ICL)

| Мощность (W) | A | B | C | D | H | L | Ф | Вес нетто (кг/шт) | Вес брутто (кг/шт) | Размер упаковки 1шт. (L*W*H/mm) | Размер коробки (L*W*H/mm) | Кол-во в 1 коробке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 16 | 104 | 9 | 154 | 75 | 182 | 115 | 0,46 | 0,6 | 315*273*190 | 570*330*604 | 36шт |
| 60 | 48 | 116 | 4 | 219 | 80 | 249 | 140 | 0,65 | 1 | 295*178*128 | 610*376*675 | 20шт |
| 80 | 48 | 164 | 4 | 267 | 80 | 297 | 140 | 0,8 | 1,1 | 330*178*128 | 690*376*675 | 20шт |
| 100 | 48 | 164 | 4 | 267 | 80 | 297 | 140 | 0,8 | 1,1 | 330*178*128 | 690*376*67 | 20шт |
| 120 | 48 | 235 | 4 | 338 | 80 | 367 | 140 | 0,87 | 1,22 | 405*178*128 | 564*420*675 | 15шт |
| 150 | 48 | 259 | 4 | 362 | 80 | 390 | 140 | 0,91 | 1,3 | 428*178*128 | 564*443*675 | 15шт |
| 200 | 53 | 299 | 4 | 412 | 90 | 447 | 150 | 1,18 | 1,6 | 478*195*133 | 615*493*700 | 15шт |
| 250 | 53 | 349 | 4 | 462 | 90 | 497 | 155 | 1,22 | 1,86 | 528*195*133 | 615*543*700 | 15шт |

Балласт

| Название изделия | Мощность (W) | Входной ток (A) | Размер балласта (mm) | Вес нетто (кг/шт) | Вес брутто (кг/шт) | Размер упаковки 1шт (L*W*H/mm) | Размер коробки (L*W*H/mm) | Кол-во в 1 коробке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STN - Ballast 100W | 100 | 0.40-1.13 | 165.3*96*56.5 | 0,6 | 0,68 | 195*100*65 | 540*220*160 | 10шт |
| STN - Ballast 120W | 120 | 0.47-1.14 | 165.3*96*56.5 | 0,6 | 0,68 | 195*100*65 | 540*220*160 | 10шт |
| STN - Ballast 150W | 150 | 0.58-1.40 | 165.3*96*56.5 | 0,6 | 0,68 | 195*100*65 | 540*220*160 | 10шт |
| STN - Ballast 200W | 200 | 0.78-1.90 | 212*114*63 | 1 | 1,1 | 230*120*70 | 640*260*170 | 10шт |
| STN - Ballast 250W | 250 | 0.97-2.50 | 212*114*63 | 1 | 1,1 | 230*120*70 | 640*260*170 | 10шт |
| STN - Ballast 300W | 300 | 1.60-2.70 | 212*114*63 | 1 | 1,1 | 230*120*70 | 640*260*170 | 10шт |