ПАСПОРТ 
Светильник индукционный STECKERMANN SE 01

Комплект поставки.

В комплект поставки входят:

- Консольный светильник  – 1шт

- Паспорт - 1шт

- Упаковка - 1шт

- Лампа индукционная – 1шт

- ЭПРА – 1шт

Назначение

- Индукционный консольный светильник предназначен для освещения улиц и дорог с малой, средней и высокой пропускной способностью и др.  Рассчитан для работы в сети переменного тока 220 В (±5%) 50Гц (±2%). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.

- Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ P МЭК 60598-2-3 и ЭМС ГОСТ P 51318-99.

- Светильник предназначен для установки на вертикальную или консольную опору диаметром 48-60 мм

Технические характеристики

- Светильники соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75.

- В части воздействия механических факторов внешней среды – группа условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1-90.

- Светильник соответствует климатическому соответствию «У»  категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.

- Способ крепления – на крюк, тросовый подвес или труба.

- Светораспределение по ГОСТ 17516.1-90 - прямое.

- Тип кривой силы света по ГОСТ 17516.1-90  - глубокая.

- Срок службы – 10 лет.

- Антикоррозионная устойчивость WF2.

Остальные технические характеристики см. в таблице №1.

Таб. №1

| Номинальная частота кГц | 230 |
| --- | --- |
| Напряжение, В | 220 |
| Коэффициент мощности, не менее | 0,98 |
| Тип индукционной лампы | прямоугольный |
| Мощность лампы, Вт | 40-100 |
| Степень защиты | IP 65 |
| Масса без лампы, кг. | 4,7 |
| Размер | Н – 175 мм D - 575 мм W – 280 мм |
| Температура эксплуатации светильника | -50°С до +50°С |

Указания по технике безопасности

- Не производить никаких работ со светильником при поданном на него напряжении.

- Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

- Рабочее положение светильника должно исключать возможность смотреть на источник света с расстояния менее 0,5 м.

- Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем.

- Запрещается самостоятельно производить разборку, ремонт или модификацию светильника. В случае возникновения неисправности необходимо сразу отключить светильник от питающей сети и обратиться на завод-изготовитель или в специализированную службу по ремонту и обслуживанию светильников.

- Светильник прошел высоковольтное испытание на электрическую прочность  изоляции.

- Запрещается накрывать светильник теплоизолирующим материалом

- Установку, чистку светильника и замену компонент производить только при отключенном питании. Загрязненное стекло очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

Правила эксплуатации и установки

- Правила эксплуатации и установки

- Проверить комплектность светильника.

- Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»

- Открыть верхнюю крышку светильника, отщелкнув клипсы.

- Светильник установить на трубу опоры 48-60 мм и закрепить двумя болтами.

- Ввести внутрь корпуса сетевые провода. Подключить провода к клеммной колодке в соответствии с полярностью. Ввести в электрический бокс кабель (Ø 9-12мм) электропитания.

- Закрепить крышку бокса на корпусе защёлками (винтами).

- Установить защитное стекло защёлками (винтами).

- После установки светильника в рабочее положение болты фиксации с обеих сторон установочной лиры

- скобы) затянуть до упора.

- Включить светильник в сеть.

ВНИМАНИЕ! Если в аппаратной части присутствуют иные металлические элементы или керамический цоколь E40,  мешающие установке дросселя, то их необходимо вынуть и далее в сборке не использовать. В  электрическом боксе должны остаться: пластина, дроссель и клеммные колодки.

Установку и подключение светильника должен выполнять специалист – электромонтажник, соответствующей квалификации.

Техническое обслуживание

  - Открыть защитное устройство – стекло (при его наличии).

  - Заменить перегоревшую лампу или дроссель.

  - Для сохранения светотехнических характеристик очистить от пыли внутреннюю поверхность отражателя и защитное стекло ветошью (в зависимости от исполнения).

Правила хранения

- Светильники должны храниться в помещениях при температуре воздуха от -50 С до +50 С и относительной влажности не более 60%. Срок хранения 1 год со дня отгрузки.

Транспортирование

- Светильники в упакованном виде могут транспортироваться закрытым видом транспорта или в контейнерах любым видом транспорта.

- При перевозке, погрузке и выгрузке должны быть соблюдены меры предосторожности от механических повреждений светильников, соблюдая требования манипуляционных знаков.

Гарантийные обязательства

- Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

- Светильник является обслуживаемым прибором. При установке светильника необходимо предусмотреть возможность свободного доступа для его обслуживания или ремонта. Завод-производитель не несет ответственности и не компенсирует затраты, связанные со строительно-монтажными работами и наймом специальной техники при отсутствии свободного доступа к светильнику для его обслуживания или ремонта.

- Гарантия на светильник 60 месяцев, со дня изготовления светильника.

- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа  и эксплуатации составляет 10 лет.

- Гарантийные обязательства не признаются в отношении изменения оттенков окрашенных поверхностей и пластиковых частей в процессе эксплуатации.

- Гарантийный срок на блоки резервного питания (поставляемые в комплекте с аккумуляторной батареей), а также на компоненты систем управления освещением (поставляемые без светильников), составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки.

- Световой поток в течение гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры и область допустимых значений коррелированной цветовой температуры в течение гарантийного срока - согласно приведенным в ГОСТ Р 54350.

- Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация светильников производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

- Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет: 8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов. 10 лет – для остальных светильников. - Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия улучшающие потребительские свойства. Кроме того, производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

| № | Наименование | Мощность (W) | Световой поток (Lm) | Фотопическая эффективность (Флм/Вт) | Напряжение (V) | Cos φ | Входной ток (A) | Чистота (Hz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STN – SE 01 40W | 40 | 2800 | 5488 | 100-277 | 0.98 | 0.60-0.10 | 50/60 |
| 2 | STN – SE 01 60W | 60 | 4500 | 8820 | 100-277 | 0.98 | 0.80-0.10 | 50/60 |
| 3 | STN – SE 01 80W | 80 | 6000 | 11760 | 100-277 | 0.98 | 0.91–0.33 | 50/60 |
| 4 | STN – SE 01 100W | 100 | 7500 | 14700 | 100-277 | 0.98 | 1.13–0.40 | 50/60 |
| 5 | STN – SE 01 150W | 150 | 12000 | 23520 | 100-277 | 0.98 | 1.40-0.58 | 50/60 |

Примечания:

- Допустимое отклонение величин: мощности, светового потока, массы от номинальных значений составляет ±10%.

- Допустимое отклонение значений КЦТ от номинального значения составляет ±300К.

- Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

- Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.

- Световой поток в аварийном режиме, указанный в %, является процентным содержанием от номинального потока.

- Климатическое исполнение УХЛ1* соответствует ГОСТ 15150-69, нижнее рабочее значение окружающего воздуха -40ºС.

- Степень IP соответствует ГОСТ 14254-96.

- Тип рассеивателя: Линзы из поликарбоната.

- Подробнее об указанных в таблице размерах светильника смотрите в разделе "Габаритные и установочные размеры светильника".

- В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока, следует обратиться к представителю завода-изготовителя в РФ по адресу:

ООО «ПК ЭнергоПорт»

656922, Алтайский край, г. Барнаул ул. Попова 181е.

Тел.: +7 (3852) 50-14-72

e-mail: info@energoport.com

web: www.energoport.com

Свидетельство о приемке

•  Светильник соответствует ТУ 27.40.39 – 001 – 18879346 – 2020 и признан годным к эксплуатации. Светильник сертифицирован

| Дата выпуска |  |
| --- | --- |
| Количество |  |
| Контролёр |  |
| Упаковщик |  |

Сделано в России